#### Последовательность монтажа кабельного теплого пола

- Перед началом работы замерьте сопротивление нагревательной секции кабеля. Сверьте полученный результат, с данными указанными в паспорте изделия. Допускается погрешность +/- 10%.

Совет: если в конструкции пола, на который будет укладываться кабель, находятся источники тепла (например, трубы центрального отопления), изолируйте эти места чтобы уберечь кабель от перегрева. Можно наклеить полосу из пробковой изоляции толщиной 2-3мм.

- Отмечаем места, где будет находиться мебель, бытовая техника и крупногабаритные предметы, плотно прилегающие к полу (мебель на ножках допускается), а также отступы от стен 5-10см. Проверяем, соответствует ли выбранная секция кабеля для площади обогрева из расчета 100-180 Вт/м2.

- Размечаем место для терморегулятора (термостата), вниз от него проводим вертикальную линию до самого пола, Вырезаем по намеченной линии штробу 30*25мм (Г*Ш) и место под монтажную коробку для терморегулятора. Фиксируем подрозетник (монтажную коробку) на свое место при помощи алебастра и заводим в нее силовой провод (220Вт с заземлением).

- При помощи дюбелей и саморезов крепим полосы монтажной ленты с шагом 40-60см , перпендикулярно направления укладки кабеля.

- Рассчитываем шаг укладки кабеля по формуле:

##### Шсм =(100*S)/L

где Шсм – шаг укладки в сантиметрах, S – площадь обогрева, L – длина кабеля.

Укладываем кабель змейкой с нужным шагом и фиксируем при помощи лепестков на монтажной ленте. Холодный конец секции до соединения с нагревательным проводом (у одножильного кабеля таких два – в начале секции и в конце, у двухжильного только в начале) заводим в монтажную коробку, при этом место соединения (муфта) должна находиться на полу, а не в стене.

Внимание!!! Не разрешается сгибать соединительную муфту или безмуфтовое соединение (например у кабелей Nexans обозначенное как splice).

Совет! Если теплый пол лежит на шве плит перекрытия перпендикулярно, укладывайте кабель не в натяжку, а полумесяцем, чтобы обезопасить его от натяжения в результате температурных деформаций плит.

- С монтажной коробки выводим гофрированную трубку диаметром 8-16мм (для датчика температуры пола) и заводим в зону обогрева не менее чем на 40см, ровно посредине между витками кабеля. Замотайте конец трубки изолентой или закройте специальной заглушкой, чтобы в неё не попал раствор. Важно, чтобы гофрированная трубка для датчика температуры не имела резких изгибов. Заведите датчик внутрь трубки на полную длину, а после вытащите и заведите снова, чтобы убедится, что при необходимости его замены в будущем не возникнет проблем. После чего можно замазать штробу гипсовой штукатуркой или любой смесью пригодной для этих целей.

Совет: подложите под конец трубки подкладку, чем ближе находящийся в ней датчик будет расположен к поверхности стяжки, тем точнее температура поверхности пола будет соответствовать выставленной на регуляторе.

- Замеряем сопротивление кабеля, сверяем с первичными показателями, записываем результат в гарантийный талон. Заносим в схему укладки, расположение основных элементов мата (соединительную муфту, концевую муфту, а так же место расположения конца гофрированной трубки с датчиком температуры) и отступы от стен, бытовых и нагревательных приборов.

- Подключаем терморегулятор (лучше доверить специалистам), чтоб проверить систему в целом, после чего рекомендуется снять терморегулятор до полной отделки стен, чтобы не повредить его во время отделочных работ.

- Заливаем стяжку равномерным слоем 3-4см. Для заливки можно использовать цементно-песчаный раствор 3:1 с добавлением пластификатора или использовать готовую стяжку для теплого пола. Дополнительно можно добавить в раствор фиброволокно. Не допускайте образования пустот при заливке. После высыхания укладывайте плитку по вкусу, при помощи специального клея для тёплого пола.

Внимание! Не включайте систему до полного высыхания (для цементно-песчаной стяжки срок высыхания не менее 28 суток).

Внимание! При больших площадях обогрева разделяйте площадь помещения термошвами.

Сделать тёплый пол своими руками, используя вышеуказанное руководство не сложно. Указанная информация имеет рекомендательный характер, обязательно придерживайтесь инструкций производителя.